Modélisation Numérique 			                              2ème Année PG Tronc Commun

Résolution d’équations différentielles (utilisation de Matlab)

___

Précision et stabilité

de quelques méthodes de Runge-Kutta

Le but de ce BE est de comparer différentes méthodes numériques de type Runge-Kutta. Pour cela, on se placera dans un cas simple, à savoir un système différentiel linéaire du 2ème ordre, pour lequel une solution analytique est connue.

Les programmes Matlab à utiliser dans ce TD se trouvent dans :

/users/commun/respg/phelma_2/02_ODE

On considère par exemple une masse m suspendue à un ressort (de raideur k) et libre de vibrer dans un milieu qui oppose au mouvement une résistance de viscosité caractérisée par un coefficient d'amortissement c. Si x(t) est la variable représentant la position du centre de gravité de la masse au cours du temps, l'équation du mouvement est :

(1)

La solution générale d’une telle équation est de la forme :     ,

avec r1 et r2 les solutions de l’équation caractéristique :

à savoir :

où l’on a posé :  et .

Deux cas sont à distinguer suivant que le radical  est réel ou imaginaire, c'est-à-dire suivant que l'on a n>p ou n<p, c'est-à-dire en fait suivant que l'amortissement visqueux "l'emporte" ou non sur le caractère élastique.

Travail demandé :

Les conditions initiales du mouvement sont   et   pour .

On envisagera le cas suivant :

et   	avec   (S.I.).

- Etude de la stabilité

- calculer les pas de temps de critique pour chacune des méthodes RK1, RK2 et RK4.

- en utilisant le programme EDO.m, étudier la stabilité des 3 méthodes : on choisira des pas de temps autour des pas critiques et un nombre de points d'intégration de manière à ce que la durée d'analyse soit d'environ 10s. Vous tracerez x(t) en utilisant matlab.

- Question subsidiaire : on prend maintenant   et . Dans ce cas, il sera possible de déterminer une valeur approchée du pas de temps critique à l'aide de «Matlab».

- Etude de la précision

- comparez les méthodes avec la solution analytique pour différents pas de temps.

- Question subsidiaire : en divisant le pas de temps par 10, par 100 étudier l'erreur numérique. Qu'en concluez vous ?



r

x

y

3)  Etude d’un autre système

On considère maintenant un pendule constitué d’une masse m reliée à une tige élastique de longueur naturelle L, qui agit comme une ressort de raideur k. Le pendule est lâché à partir d’une position horizontale.

Les équations du mouvement sont :

- Ecrire le système ci-dessus de manière à l'intégrer numériquement.

- Créer une fonction equadif.m, pour déterminer la trajectoire de la masse au cours du temps. On prendra les valeurs suivantes : m=0.1 kg, L=1 m et on pourra faire varier la valeur de la raideur de k=6 N/m à k=100 N/m. Une durée d'analyse de 10s sera suffisante.